# Configuration RADIUS - AAA sur les appareils Cisco (Packet Tracer)

ÉTAPE 1 : Configuration des adresses IP des équipements

Avant de configurer le service RADIUS, assurez-vous que les équipements possèdent les adresses IP indiquées sur le schéma :

- Serveur RADIUS (Server0) :

  - Allez dans Desktop > IP Configuration.

  - Adresse IP : 10.0.0.2

  - Masque de sous-réseau : 255.0.0.0 (/8)

R)

Configuration du Serveur RADIUS (Server-PT)

- Cliquez sur le Radius Server (Server0), puis allez dans l'onglet Services.

- Dans le menu de gauche, sélectionnez AAA (ou RADIUS selon la version de Packet Tracer).

- Activer le service : Mettez le bouton sur On.

- Ajouter le client RADIUS (le Routeur) :

  - Client Name : Routeur0

  - Client IP Address : 10.0.0.1 (l'IP de l'interface du routeur)

  - Secret : password (mot de passe partagé entre le routeur et le serveur)

  - Cliquez sur Add.

- Créer les utilisateurs (avec modification de l'utilisateur demandé) :

  - User Name : admin | Password : password -> Cliquez sur Add

  - User Name : jean | Password : osullivan -> Cliquez sur Add

R)

- Routeur (Router0 / R1) - Interface Gig0/0 :

R1> enable

R1# configure terminal

R1(config)# interface gig0/0

R1(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

R1(config-if)# no shutdown

R1# ip domain-name r1.local

R)

- Commutateur (SW1) - Interface Vlan1 :

SW1(config)# interface vlan1

SW1(config-if)# ip address 10.0.0.5 255.0.0.0

SW1(config-if)# no shutdown

Vérification de la connectivité par un test de ping vers le routeur :

SW1# ping 10.0.0.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.1, timeout is 2 seconds:

.!!!!

Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
R)

Postes clients (PC0 et Laptop0) :

- PC0 : IP 10.0.0.3 / Masque 255.0.0.0

- Laptop0 : IP 10.0.0.4 / Masque 255.0.0.0

ÉTAPE 3 : Configuration des clients RADIUS (Routeur et Switch)

3.1. Configuration du Routeur (Router0 / R1)

R1> enable

R1# configure terminal

! 1. Activer le modèle AAA

R1(config)# aaa new-model

! 2. Définir le serveur RADIUS et la clé secrète partagée

R1(config)# radius-server host 10.0.0.2 key password

! 3. Configurer l'authentification par défaut pour l'accès aux lignes

R1(config)# aaa authentication login default group radius local

R1(config)# aaa authentication enable default group radius local

! 4. Appliquer l'authentification sur les lignes VTY (accès distant)

R1(config)# line vty 0 15

R1(config-line)# login authentication default

R1(config-line)# exit

R)

3.2. Configuration du Commutateur (SW1)

Pour sécuriser l'accès au switch via SSH et l'authentification RADIUS :

SW1(config)# hostname SW1

SW1(config)# ip domain-name sw1.local

! Génération des clés RSA (nécessaire pour SSH)

SW1(config)# crypto key generate rsa

! (Laissez la valeur par défaut à 512 ou entrez la taille souhaitée)

! Configuration des lignes VTY pour SSH

SW1(config)# line vty 0 15

SW1(config-line)# transport input ssh

SW1(config-line)# exit

! Activation du AAA et liaison avec le serveur RADIUS

SW1(config)# aaa new-model

SW1(config)# radius-server host 10.0.0.2 key password

SW1(config)# aaa authentication login default group radius

SW1(config)# aaa authentication enable default group radius

R)

3.3. Configuration de l’interface du poste de travail :

R)

Ping du routeur R1 à partir de poste de travail

Ping du commutateur SW1 à partir de poste de travail

ÉTAPE 4 : Tests d'Authentification

Pour tester que l'authentification centralisée fonctionne correctement depuis un terminal du réseau (par exemple depuis PC0 ou Laptop0) :

- Cliquez sur PC0, puis ouvrez l'onglet Desktop > Command Prompt (Invite de commandes).

- Simulez une connexion à distance vers le routeur ou le commutateur :

R)